Dokumentácia – projekt stavby

Názov stavby:

OPRAVA miestnych komunikácií v obci horné orešany

Miesto stavby :		k.ú. Horné Orešany, p.č. C 1436/2, C1436/3, C 1435/46

Objekt :

MIESTNA KOMUNIKÁCIA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

Ing. Hana Fraňová

PHF design, s.r.o.

Malženice 483 
Malženice 919 29

MT: 0917 344 200

e-mail: 5109@clen.sksi.sk

- IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby:	OPRAVA  MIESTNYCH  KOMUNIKÁCIÍ V OBCI HORNÉ OREŠANY

Stavebný objekt:	MIESTNA KOMUNIKÁCIA

Miesto stavby:		k.ú. Horné Orešany, p.č. C 1436/2, C 1436/3, C 1435/46

Investor:		Obec Horné Orešany

Zhotoviteľ: 		PHF design, s.r.o., Malženice 483, 919 29 Malženice

Zodp. projektant:	Ing. Hana Fraňová,

Stupeň PD:		Projektová dokumentácia – projekt stavby

Druh stavby:		Oprava

Dátum:			máj 2022

- ZDÔVODNENIE A UMIESTNENIE STAVBY

Pre vypracovanie dokumentácie bolo použité:

- obhliadka na mieste,

- výškopis a polohopis,

- katastrálne územie

- prerokovanie rozsahu dokumentácie s objednávateľom,

- technický podmienky TP05/2014 Katalóg porúch asfaltových vozoviek

Existujúci stav

Riešené územie sa nachádza v k.ú. Horné Orešany, v obci Horné Orešany. Predmetné miestne komunikácie sú vedená  z križovatky s cestou III/1297 v ckm 7,217 a ckm 7,448 v pravo, ďalej pokračujú ako ulice miestnych komunikácií ul. Nová domovina a ul. sv. Benedikta. Komunikácie sa nachádzajú v zastavanom území obce a sú vedené ako zastavané plochy a nádvoria.

Návrh riešenia – dopravný režim

Dopravný režim zostáva  zachovaný. Nosnou osou je naďalej cesta II/502, III/1297, III/1290. Vzhľadom na dopravné zaťaženie a frekvenciu vozidiel je navrhnuté riešenie, ktoré zohľadňuje lokálne potreby. Komunikácie sú značne poškodené po pokládke inžinierskych sietí. Na existujúci povrch, ktorý sa vyrovovná frézovaním max. hrúbky 4cm sa položia asfaltové vrstvy.

Celková riešená dĺžka  je 526,676 m.

3.	POPIS FUNKČNÉHO RIEŠENIA

Miestna komunikácia

Prehľad technických parametrov:

- kategória komunikácie  				MK 5,0/30 dvojpruhová obojsmerná

- dĺžka trasy Vetva 1 ul. Nová Domovina		96,430m

- dĺžka trasy Vetva 2 ul. sv. Benedikta		92,038m

- dĺžka trasy Vetva 3 ul. Nová Domovina		240,995m

- dĺžka trasy Vetva 4 ul. Nová Domovina		97,213m

- návrhová rýchlosť				30 km/h

- počet križovatiek					4 – križovatka

- šírkové usporiadanie				jazdné pruhy  		1x     2,5m

vodiaci prúžok		2x     0,00m

spevnená časť krajnice2x  0,00m

nespevnená krajnica	2x     0,25m

- chodník 						nie je

Každá vozovka účinkom klimatického prostredia, dopravným zaťažením a teplotným zaťažením podlieha poškodzovaniu a poruchám. Každá porucha má svoju závažnosť.  Obrusná a ložná vrstva vozovky, konštrukcia vozovky a aj podložie vykazujú podľa svojich vlastností za daných klimatických podmienok a pri dopravnom a teplotnom namáhaní rôznu odolnosť proti poruchám. Toto poškodzovanie a porušovanie sa vyskytuje zákonite. Jedným z rozhodujúcich premenných parametrov vozovky, ktorý môže ovplyvniť vznik a vývoj porúch, je únosnosť podložia a vozovky. Zatriedenie porúch vychádza z ich významu porušenia a z hľadiska ich údržby a opravy, prípadne pokládke inžinieskych sietí. Kvalitatívne sa poruchy triedia podľa toho, ktorú časť vozovky zasiahnu.

- Poruchy povrchu

- Poruchy krytu

- Poruchy podkladových vrstiev (nosných vrstiev)

- Poruchy ochranných vrstiev a podložia

- Iné poruchy

Zatriedenie poruchy stanovuje, ktorá konštrukčná vrstva bola zasiahnutá.

Hranica medzi porušením povrchu a konštrukcie vozovky je daná hĺbkou porušenej vrstvy. 	Porušenie povrchu je porušenie do hĺbky 30mm.Porušenie vozovky do hĺbky  väčšej ako

30 mm a následným odstránením porušenej vrstvy nad 30 mm a následným položením asfaltových vrstiev do požadovanej úrovne sa charakterizuje ako oprava vozovky.

Na riešenej miestnej komunikácii  vizuálnou obhliadkou so správcom komunikácie boli zistené následné druhy porúch:

- strata drsnosti 			- obrusovanie povrchu

- poruchy povrchu vozovky		- výtlky v obrusnej vrstve

- rozpad obrusnej vrstvy

- trhliny v kryte			- priečne trhliny v kryte

- sieťové trhliny

Odporúčané technologické úpravy na povrchu a v kryte sú zobrazené v prílohe č.4.

Stavebná šírka komunikácie je premenná 3,6m – 5,05m a  je vedená v obci.

Nespevnené krajnice vozovky sú v prevažnej časti trasy vyššie ako okraj vozovky a zadržaná voda neodteká z vozovky, čo spôsobuje v zime a na jar zatekanie pod vrstvy krytu a následne deformácie povrchu a krytu. Značná časť riešeného územia má odvedenie povrchovej vody otvorenej priekopy, resp. exitujúcej zelene.

Smerové a výškové vedenie

Smerové a výškové vedenie vychádza z existujúcich pomerov a konfigurácie terénu. Pre navrhované smerové vedenie tesne kopíruje existujúci stav.

Výškové vedenie je taktiež zásadne ovplyvnené existujúcim vedením nivelety  miestnych komunikácií  a okolitého terénu a zástavby rodinných domov.

Navrhovaná konštrukcia – frézovanie hr.4cm

Asfaltový betón			ACo11-I,	50mm 		STN EN 13 108-1

Postrek živičný spojovací		PS; A		0,5kg/m2		STN 73 61 29

Asfaltový betón			ACL 16-I		priem.30mm	STN EN 13 108-1

Postrek živičný infiltračný		PSI;I		0,8kg/m2	STN 73 61 29

SPOLU							100 mm

Priame napojenie sa na existujúcu asfaltovú miestnu komunikáciu, bude vykonané s preplátovaním asfaltových podkladových vrstiev o šírke 500mmm. V mieste napojení obrusnej vrstvy na jestvujúce komunikácie bude styková špára zatesnená asfaltovou páskou.

Krajnice

Nespevnené šírky 0,5m, navrhuje sa úprava a vyspádovanie od okraja vozovky k priekope, so spevnením okraja štrkodrvinou.

Zarovnanie krajnice pod úroveň okraja vozovky, vyčistenie svahu, dosypanie svahu a krajnice, zatrávnenie svahu.

Odvodnenie

Odvodnenie plochy je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom a odvedením vôd do  okolitého terénu. Vzhľadom na situáciu je nutná úprava a  zarovnanie  krajnice, vyrovnanie svahov. Odporúča sa aj obnoviť a prehĺbiť existujúce priekopy.

- Postup výstavby

Pre výstavbu platia štandardné postupy výstavby:

  - vytýčenie staveniska a podzemných inžinierskych sietí,

  - položenie konštrukčných vrstiev,

  - dokončovacie práce – zriadenie krajníc a zahumusovanie svahov.

Vytýčenie

Projekt je vypracovaný v digitálnej forme, takže je možné súradnicovo vytýčiť ktorýkoľvek bod.

Búracie práce

Všeobecne sa riadia ustanoveniam vyhlášky č.147/2013 Z.Z. Materiál z demolácie je možné po úprave (predrvenie na príslušnú frakciu) využiť pri ďalšej výstavbe. Jeho použitie musí pred začatím prác schváliť investor.

### Odpady vzniknuté pri stavebných prácach

Producenti odpadov budú dodávatelia stavebných prác. Spôsob nakladania s odpadmi bude riešený zmluvne. V zmluve o dielo s jednotlivými dodávateľmi stavebných prác budú stanovené podmienky nakladania s odpadmi na stavbe a spôsob ich zneškodnenia podľa zákona č.79/2015 Z.z o odpadoch, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.januára 2016.

Dodávatelia budú povinní viesť evidenciu odpadov a ku kolaudácii doložiť doklad o ich zneškodnení.

Počas výstavby predpokladáme vznik nasledujúcich druhov odpadov (Príloha č.1 Vyhlášky č.365/2015 Z.z. s novelou 320/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov):

| NÁZOV SKUPINY A PODSKUPINY ODPADU | DRUH ODPADU | KATEGÓRIA ODPADU |
| --- | --- | --- |
| Betón | 17 01 01 | O |
| Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | 17 05 04 | O |
| Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | 17 05 06 | O |
| Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | 17 03 02 | O |
| Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií | 17 09 04 | O |

Podľa kategorizácie nie sú odpady kategórie O nebezpečné pre životné prostredie.

### Starostlivosť o životné prostredie

Navrhnuté riešenia nebudú mať po dostavbe zásadný negatívny vplyv na životné prostredie. Nepredpokladá sa zásadné zvýšenie intenzít dopravy v danom území. Krátky negatívny vplyv na okolie možno očakávať iba počas výstavby stavebnými prácami.

Zemné práce

Zemné práce pozostávajú z výkopu a nasypania zemného telesa až po zhotovenie a zhutnenie pláne pod vozovkou. Základnou normou pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác je STN 73 3050 Zemné práce.

Zemné práce je nutné vykopávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vlhkosť rozprestretej zeminy sa pred začatím prác nesmie odlišovať od hodnoty optimálnej vlhkosti stanovenej skúškou PS o viac ako 3% (pri zeminách s Ip 17 o viac ako 5%). V prípade väčšej odchýlky odsúhlasí zástupca investora spôsob úpravy pre vlhčenie zeminy.

Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených

v STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií – základné ustanovenia pre

navrhovanie.

V hornej 0,5 m vrstve násypu a 0,3 m vrstve zárezu môžu byť použité len zeminy veľmi vhodné (STN 72 1002 Klasifikácia zemín pre spodné stavby), s maximálnou objemovou hmotnosťou väčšou ako 1560 kg/m3. Upravené podložie musí zhutniť hladkým valcom. Miera zhutnenia pre súdržné a nesúdržné zeminy je stanovená v STN 73 6133 Teleso pozemných komunikácií (tabuľka 4 a 5). Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie, tak aby bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel.

Deformačný modul na pláni Edef2 by nemal klesnúť pod 45 MPa.

Zemnú pláň je nutné zhutniť na 102% Proctor standard, hodnota ekvivalentného modulu pružnosti zemnej pláne min. Edef2=45 MPa, relatívna hutnosť štrkopiesku min. ID = 0,80.

Nízku únosnosť podložia je možné eliminovať niekoľkými spôsobmi. Najčastejšie používané metódy zvýšenia únosnosti podložia sú:

- úpravou podložia vápnom, resp. cementom,

- výmenou časti zemín podložia za kvalitnejšiu zeminu,

- vystužením podložia geotextíliou resp. geomrežou.

Výber najvhodnejšej metódy je možné po realizácii zaťažovacích skúšok na pláni, resp. skúškami CBR v zeminách podložia preto odporúčam dorobiť skúšky CBR pred realizáciou.

Vozovka

Vozovka sa skladá z podkladových vrstiev a krytu. Podkladové vrstvy z materiálov stmelených alebo nestmelených musia byť vyrobené v súlade s STN73 6121, STN 73 6124, STN 73 6125, STN 73 6126, STN 73 6127 a STN 73 6128. Vrstvy sú definované v STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií.

Pre zhotovovanie a skúšanie hutnených asfaltových vrstiev zo stavebných zmesí platí

STN EN 13 108-1

### Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Ochranu zdravia a bezpečnosť práce pri výstavbe budú zabezpečovať zástupcovia dodávateľskej organizácie v súlade s vyhláškou SÚBP a SBÚ č 59/1982 Zb., vyhláškou č. 508/2009 Z.z. (s novelami vyhl. 398/2013 Z.z. a 234/2014 Z.z.) a vyhláškou č. 147/2013 Z.z. (novela 100/2015 Z.z.). Počas výstavby budú presne definované a označené zdroje ohrozenia zdravia a bezpečnosti práce, spôsob obmedzenia rizikových vplyvov, ako aj ostatné pásma a únikové cesty, ochrana a školenie pracovníkov zo znalosti bezpečnostných predpisov, ako aj ostatné činnosti v súlade s uvedenými vyhláškami.

Zhotoviteľ stavebných prác musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Súčasťou dodávateľskej dokumentácie je technologický alebo pracovný postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe.

Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať prácam vo výkopoch, a v blízkosti podzemných a nadzemných inžinierskych sietí. Všetci pracovníci sú povinní dodržiavať bezpečnostné predpisy v zmysle Zákonníka práce a vyhlášky č. 234/2014 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

V ochranných pásmach jestvujúcich nadzemných a podzemných vedení a zariadení vykonávať práce v zmysle platných predpisov a STN a dodržiavať podmienky vo vyjadreniach jednotlivých prevádzkovateľov.

Zemné práce sa nesmú začať bez predchádzajúceho vytýčenia podzemných vedení!

Ochranu zdravia a bezpečnosť práce pri prevádzke bude zabezpečovať jeho prevádzkovateľ.

Protipožiarna ochrana

Za prístupovú komunikáciu pre vedenie hasičského zásahu možno považovať navrhovanú cestnú komunikáciu šírky min. 3,0 m, ktorá v plnej miere spĺňa požiadavky § 82 vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z., t.j. je široká min. 3,0m, bude sa nachádzať v bezprostrednej blízkosti uvažovaných resp. existujúcich stavebných objektov (tj. minimálne 30 metrov od vchodov do každej stavby)

a je dimenzovaná na tiaž min. 80 kN, reprezentujúcu pôsobenie zaťaženej nápravy požiarneho vozidla. Riešená stavba týmto požiadavkám vyhovuje.

Zvláštne upozornenie

Pred zahájením stavebných prác je nutné dať vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete ich správcami a v prípade kolízie s objektom ochrániť resp. dať preložiť. V mieste inžinierskych sietí je potrebné výkopové práce prevádzať ručne.

Dopravné značenie

Zvislé dopravné značky sa nemenia. Osadenie dopravných značiek je potrebné previesť v zmysle Vyhl. 30/2020 Z.z. vo vzťahu k STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných  komunikáciách.

Zvislá dopravná značka nesmie zasahovať do ochranného pásma vozovky, ktoré je 0,5 m od obrubníka a musí byť umiestnená min. 2 m nad upravenou plochou.

Trvalé dopravné značenie sa mení. Existujúce zvislé dopravné značenie Daj prednosť v jazde 201 sa vymení na dvoch križovatkách za trvalé dopravné značenie Stoj, daj prednosť v jazde 202. Zároveň sa pred vstupom na križovatku osadia spomaľovacie vankúše a osadí sa  dopravné zariadenie, dopravné zrkadlo 2x. Viď. výkres č.6. Situácia TDZ.

Doprava počas výstavby

Doprava počas výstavby je riešená vo výkrese č.5  schéma prenosného dopravného značenia.

Ochrana podzemných vôd počas výstavby

Pri realizácii stavebných prác je nutné zabezpečiť dobrý technický stav vozového parku ako aj disciplínu aby nedošlo k úniku ropných látok do terénu.

Trnava, máj 2022 					Ing. Hana Fraňová